Настройки выполняются в браузере через WEB интерфейсе мультиплексора. По IP адресу 192.168.1.1 при подключении компьютера к LAN, по IP адресу вашей сим-карты при удалённом доступе. Не забывайте, что доступ к изменениям защищен паролем. Пароль, установленный производителем указан в руководстве.  Если вы изменили пароль, обязательно сохраните его.

Вы можете сами изменить все настройки, но проще их заказать.

В таблице указаны настройки по умолчанию.

Измените значения на нужные и отправьте файл вместе с заказом.

Ваш мультиплексор будет иметь указанные настройки.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип |  | скорость |  | чётность |  | порт |  | T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | T5 |
| COM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS232 | - | 2400 | - | нет | - | 10001 | - | 50 | - | 2000 | - | 300 | - | 5 | - | 200 |
| COM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS485 | - | 2400 | - | нет | - | 10002 | - | 50 | - | 2000 | - | 300 | - | 5 | - | 200 |
| COM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB 2.0 | - | 2400 | - | нет | - | 10003 | - | 50 | - | 2000 | - | 300 | - | 5 | - | 200 |

- Допустимые значения типа интерфейса:		откл.
(установка аппаратных перемычек)		RS232
							RS485

- Допустимые значения скорости обмена 		300-115200

- Допустимые значения чётности			нет/чёт/нечет

- Допустимые значения портов			10001-10100 
(иное по согласованию)

Следующие настройки связаны с особенностями протоколов обмена с устройствами. Установленные по умолчанию, подходят для большинства приборов. Выбор иных значений должен выполнить специалист на основании данных о приборах.

- T1 – задержка после открытия порта

- T2 – ожидание ответа от приборов

- T3 – интервал между байтами

- T4 – попытки открытия порта

- T5 – задержка между повторами открытия порта

По вопросам настроек и применения обращайтесь к производителю.

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, улица Берестянская 16 – 112

Электронная почта: info@cxematek.by

Тел.:

A1	+375 29 630-53-79

MTS	+375 29 892-04-18